Архангельская область

Коношский муниципальный район

Муниципальное образование «Вохтомское»

Муниципальный Совет

третьего созыва

#### Решение

семнадцатой  (внеочередной)    сессии

от  19 июня 2015 г.                                                                                            № 100

Об утверждении Программы  комплексного развития  системы коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области на 2015 -2020 годы и на перспективу до 2030 года

На основании  распоряжения  Правительства  Российской Федерации  от 22.08.2011 № 1493-р «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в соответствии с действующим законодательством, Уставом  муниципального образования «Вохтомское» муниципальный Совет решил:

1. Утвердить  Программу  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области на 2015 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Прилагается.

2. Разместить  Программу на официальном сайте  администрации МО «Вохтомское».

3.   Решение вступает в силу со дня  опубликования.

Председатель муниципального Совета                                           Г.А.Шмакова

Глава муниципального образования                                               Е.В.Нефедова

УТВЕРЖДЕНА

Решением  17-ой(внеочередной) сессии

Совета депутатов

МО « Вохтомское»

от 19 июня  2015г. № 100

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования « Вохтомское»

Коношского муниципального  района  Архангельской  области

на 2015-2020 годы и на перспективу до 2030 года

2015 год

Содержание

- Паспорт Программы.

- Краткая географическая и социально – экономическая характеристика МО

« Вохтомское» Коношского муниципального района.

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

  - Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

  - Экономическая характеристика МО «Вохтомское»

- Перспективы по развитию основных объектов экономической деятельности.

  - Перспективы по развитию жилищного фонда.

  - Перспективы по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры.

3.2.1.Водоснабжение

3.2.2. Водоотведение.

3.2.3.Мероприятия энергосбережения.

3.2.4. Перспективы в области санитарной очистки территории  и обращения с     отходами.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

5. Заключение.

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Вохтомское» Коношского района Архангельской области на 2015-2020гг.и на период до 2030года (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. № 1493-р «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральным законом от 30.12.2012 года № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав МО « Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области |  |
| Заказчик программы | администрация МО « Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области |  |
| Разработчик программы | -администрация МО « Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области - |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава администрации МО « Вохтомское»; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры МО « Вохтомское»; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры МО « Вохтомское»; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития МО « Вохтомское», создание благоприятных условий для проживания населения. - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2015- 2020 гг. и на период до 2030 года |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; - замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; - строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей муниципального образования «Вохтомское»; - обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; - соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; - улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; - внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды. 2. В сфере энергосбережения: · наличие в органах местного самоуправления, многоквартирных домах энергетических паспортов; · сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования; · полный переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса; · создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. 3.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения; - улучшение экологического состояния ; - обеспечение надлежащего сбора твердых бытовых отходов |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация МО « Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области; Ресурсоснабжающие организации. |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО «Вохтомское», снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: - провести реконструкцию водопроводных сетей в МО «Вохтомское»; - замена водонапорных башен на насосные станции; - установка блочно модульных водопроводных очистных сооружений; - разработка проектов зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения; - применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арматуры, установка приборов учета воды; на расчетный срок: - развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта. Развитие энергосбережения: -установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований. - снизить удельные показатели расхода энергоносителей на 15-20%; - снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов; - сократить потребление холодной воды на 15-20% за счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повышения качества предоставляемых услуг; - ускорить решение экологических и социальных проблем поселения; - обеспечить 100% учет энергоресурсов и воды; |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2015 - 2020 гг. составит: Водоснабжение: 4847,2 тыс.руб. Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. Энергосбережение: 2 551 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 66,0 тыс. руб. Областной бюджет – 2485 тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в налоговом законодательстве Сбор и вывоз ТБО: 1016,8 тыс.руб. |  |

Введение

2. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО « ВОХТОМСКОЕ»  КОНОШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Муниципальное образование «Вохтомское»  — муниципальное образование в Коношском муниципальном районе Архангельской области. Административный центр — посёлок Фоминский, расположен в 45 км от районного центра. Муниципальное образование «Вохтомское» было образовано в 2006 году. В начале XX века Мелентьевская волость входила в состав Каргопольского уезда Олонецкой губернии. В 1929 году Вохтомский сельсовет вошёл в состав Коношского района Няндомского округа Северного края. В 1931 году Вохтомский сельсовет вошёл в состав Няндомского района. В 1945 году Вохтомский сельсовет был передан в состав Коношского района.

Площадь территории МО« Вохтомское» составляет 106 000 га. Вохтомское муниципальное образование расположено в северо- восточной части Коношского муниципального района. На западе муниципальное образование граничит с территорией МО « Мирный», на севере- с территорией МО « Волошское», на юге- с территорией МО « Коношское», на востоке- с территорией МО «Подюжское».На основании закона Архангельской области от 26.09.2007 № 393-20-ОЗ « О статусе и границах муниципальных  образований Архангельской области» в границы муниципального образования « Вохтомское» входят 14 населённых пунктов: посёлки – Мелентьевский, Овражное и Фоминский, деревни – Балуевская, Мелентьев Пал, Грехнев Пал, Осташевская, Куфтырёвская, Кузнецовская,  Фоминская, Ивакинская, Нечаевская, Шестовская, Турово.Постоянно проживающее на территории МО « Вохтомское» население на 01.01.2015 года составляет 983 человека или 4,4% от населения района. Транспортные связи МО « Вохтомское» обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом.

МО « Вохтомское» располагается на слабовсхолмленной моренной равнине с абсолютными отметками 200-250 м над уровнем моря. Уклоны поверхности преимущественно составляют 1-3%, достигая 10-20% и более лишь на отдельных участках склонов речных долин, озерных котловин и холмов. Понижения рельефа часто заболочены и заторфованы.

Подземные воды на территории МО « Вохтомское» служат источником водоснабжения для хозяйственно- питьевых нужд населения.  Централизованное водоотведение на территории муниципального образования отсутствует. Отсутствуют канализационные очистные сооружения. Центральная система водоснабжения отсутствует. Для хозяйственно- питьевых нужд население пользуется водой от муниципальных артезианских скважин, шахтных колодцев, родников, частных скважин и отдельных водоёмов.

Рельеф местности – слабовсхолмленная моренная равнина с абсолютными отметками 200-250м над уровнем моря.  Климат  умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, затяжной весной, коротким дождливым прохладным летом, продолжительной и ненастной осенью.  Территория находиться под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий. Преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- т сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.

Гидрографическая сеть территории муниципального образования « Вохтомское» представлена наиболее крупной рекой Вохтомица и многочисленными озёрами. Река Вохтомица протекает через всю территорию муниципального образования и впадает в реку Волошка.

2.2 Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории. Сложная демографическая ситуация наблюдается на территории муниципального образования «Вохтомское», и на сегодня вопрос о создании современного сельского поселения и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город.  Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать сельские территории.  Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

По состоянию на 01.01.2015 года численность постоянно проживающего населения на территории муниципального образования «Вохтомское» составила 983 человека.

В Вохтомском муниципальном образовании сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет естественной убыли и миграционного оттока. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего экономического потенциала: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое. Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

повышение уровня рождаемости;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

улучшение миграционной ситуации.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности. За последние 5 лет в муниципальном образовании  фиксируется естественная убыль населения - превышение смертности над рождаемостью.

2.3. Экономическая характеристика  МО « Вохтомское»

а) Агропромышленный комплекс.

Ведущую роль в экономическом развитии муниципального образования «Вохтомское» играет сельское хозяйство. По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям муниципальное образование «Вохтомское» входит в южную сельскохозяйственную зону, расположенную в наиболее благоприятных агроклиматических условиях, чем другие районы Архангельской области.

Сельскохозяйственные угодья (земли сельскохозяйственного назначения) - пашни, сенокосы  расположены вокруг обжитых зон в каждом населенном пункте. Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание кормовых культур местного производства. Сельскохозяйственным производством занимаются ИП Нефедов А.В., ИП Виноградов В.С., главы крестьянско–фермерских хозяйств.  Направлениями деятельности крестьянско–фермерских хозяйств являются: производство, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции; заготовка, переработка и реализация леса. По преобладающему характеру сельскохозяйственной специализации в личных подсобных хозяйствах граждан выделяются картофелеводство и овощеводство.

Характерной тенденцией развития личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования является устойчивое снижение поголовья скота, связанное с высокой стоимостью кормов, молодняка, недостаточностью государственной поддержки данного вида деятельности.

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие устойчивых рынков сбыта произведенной продукции, поскольку сельхозорганизации и потребкооперация практически свернули работу по закупке излишек продукции у населения. Основной денежный доход и прибыль хозяйства получают от продажи молока, поэтому увеличение поголовья скота, его продуктивности, улучшение качества и снижение себестоимости является жизненно необходимым для дальнейшего развития хозяйств. Предприятия ориентированы на внутренний  рынок сбыта.Животноводство с молочным направлением требует достаточного количества кормов качественных и сбалансированных по питательным веществам. Основная задача в отрасли растениеводства направлена на обеспечение животноводства кормами собственного производства.

Для этого необходима большая работа с многолетними травами. На итоги работы особое влияние оказывают климатические условия, и конечно качество выполненных работ.

Перспектива развития агропромышленного комплекса в значительной мере зависят сегодня от уровня государственной политики в отношении сельского хозяйства и ее направленности на создание условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства, укрепления материальной базы села, внедрения новых технологий в производство и использование достижений научно-технического прогресса.На данном этапе развития главной задачей ставится сохранение накопленного производственного потенциала сельхозпредприятий, сохранения поголовья коров, дальнейшего наращивания объемов производства животноводческой продукции за счет роста продуктивности дойного стада.В перспективе -  сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, картофеля, кормов местного производств, соответствующая природно-экономическим условиям района, сохранится.Функционирование крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования  невозможно без поддержки районного, регионального и федерального бюджетов. Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

Лесная отрасль играет значимую роль для  муниципального образования  и тесно связана с уровнем жизни населения. Лесозаготовки и деревообработка - традиционные для муниципального образования  виды хозяйственной деятельности. Покрытые лесом земли в лесничестве составляют 94%.Значительную часть территории  Коношского района – около 86% занимают леса с высокими запасами древесины. Эксплуатацией лесов занимается Коношское лесничество, в составе которого 11 участковых лесничеств. Перспективы развития предприятий лесопромышленного комплекса муниципального образования  напрямую зависят от привлечения в отрасль инвестиций, направленных на оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение новых технологий, в том числе направленных на глубокую переработку древесины.Основным видом лесопользования в муниципальном образовании  в настоящее время и на перспективу остается заготовка и переработка древесины с созданием производств углубленной переработки древесины. Коношский район рассматривается также как резервная территория по обеспечению лесосырьевыми ресурсами Няндомского фанерного завода и плит ДСП,  проект строительства завода предусмотрен к реализации после 2020 г.

Малый бизнес выполняет ряд важнейших экономических задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней малый бизнес развивает сектор экономики, создаёт рабочие места, способствует развитию конкуренции. По мере своего становления и развития малый бизнес оказывает влияние на состоянии экономики, в том числе на насыщение рынка товарами, услугами, на социальную обстановку.

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

-лесозаготовка и первичная лесопереработка

-производство деревянных строительных конструкций;

-сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции

-заготовка и переработка дикорастущего сырья,

-производство строительных материалов

-придорожный сервис,

-строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

-отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

-услуги жилищно-коммунального сектора,

-рекреационно-туристическая инфраструктура.

б) Здравоохранение.

Учреждения здравоохранения представлены структурным подразделением  ГБУЗ  АО «Коношская центральная районная больница» - Вохтомский фельдшерско-акушерский пункт (д. Осташевская), Мелентьевский фельдшерско – акушерский пункт (п. Мелентьевский), Валдеевский фельдшерско – акушерский пункт (д. Нечаевская). Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения недостаточна. В настоящее время не работает Валдеевский ФАП, здание находится  в аварийном состоянии.

в) Образование.

Дети  из населенных пунктов: п. Фоминский, д. Осташевская, д. Куфтыревская, д. Кузнецовская, д. Фоминская, д. Мелентьев Пал, д. Балуевская, д. Грехнев Пал учатся в школе МБОУ «Вохтомская основная общеобразовательная школа» (п. Фоминский). Организована перевозка детей школьным автобусом. Фактическая наполняемость общеобразовательных школ ниже проектной мощности, что позволяет открывать на их базе группы дошкольного и дополнительного образования. Дети п. Мелентьевский, п. Овражное учатся  в МБОУ «Мелентьевская основная общеобразовательная школа». Дети д. Ивакинская, д. Нечаевская, д. Шестовская учатся в школах, находящихся на территории МО «Коношское». Организована перевозка детей школьным автобусом.

г) Торговля.

На территории муниципального образования «Вохтомское» работают 9 магазинов: 5 магазинов РайПО (д. Грехнев Пал, д. Мелентьев Пал, д. Куфтыревская, д. Нечаевская, п. Фоминский), 2 магазина  ООО «Коношаторг» (п. Мелентьевский, д. Осташевская), два магазина индивидуальных предпринимателей – Бакушиной Т.В. (п. Мелентьевский) и Дорофеевой Н.П. (д. Осташевская). Все магазины имеют смешанный ассортимент товаров. Кроме того розничной торговлей занимается отделение почтовой связи.

е) Транспорт.

Транспортные связи муниципального образования «Вохтомское» обеспечиваются железнодорожным и  автомобильным транспортом. Сеть автомобильных дорог Вохтомского муниципального образования включает дороги  регионального, межпоселенческого  и местного значения.  Сеть автомобильных дорог связывает населенные пункты муниципального образования «Вохтомское» с ближайшими муниципальными образованиями  Коношского  муниципального района, районным  и областным центром, другими районами Архангельской области. Транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя территорию проезжей части, зеленые насаждения, тротуары. Как правило, это земельные участки общего пользования. Характерной чертой дорожной сети МО «Вохтомское» является растянутость ее между населенными пунктами. Структура муниципального образования расчлененная. Связь между частями осуществляется посредством мостов.

На территории Вохтомского муниципального образования действует ряд межмуниципальных автобусных  маршрутов (Коноша – Подюга, Вандыш – Коноша), связывающих  населенные пункты муниципального образования  с районным центром. Пассажирские автобусные перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями. Автобусная связь между населенными пунктами муниципального образования отсутствует.

Связь между населенными пунктами осуществляется личным автомобильным транспортом.Автомобильные дороги общего пользования  регионального значения на территории муниципального образования «Вохтомское» представлены в таблице.

Характеристика автодорог регионального значения:

| № | Наименование дороги | Общая протя-женность (км) | Покрытие проезжей части (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетон | гравий | грунт. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
|  | Коноша - Няндома | 69,5 | 34,5 | 35,0 |  |
|  | Валдеево - Подюга - Николаевка | 24,7 | 24,7 |  |  |
|  | Мелентьев Пал - Осташевская | 2,6 |  | 2,6 |  |
|  | Подъезд к пос.Мелентьевский от автомобильной дороги Коноша - Няндома | 8,5 |  | 8,5 |  |
|  | Подъезд к дер.Куфтыревская от автомобильной дороги Мелентьев Пал - Осташевская | 1,5 |  | 1,5 |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вохтомское»

| №№ ПП | Наименование населенного пункта, по территории которого проходит автомобильная дорога | Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Осташевская | 11222808 ОП МП-001 | ул. Молодежная | 1,2 |
| 2 |  | 11222808 ОП МП-002 | пер. Спортивный | 0,5 |
| 3 |  | 11222808 ОП МП-003 | ул. Юбилейная | 0,55 |
| 4 |  | 11222808 ОП МП-004 | ул. Центральная | 0,25 |
| 5 |  | 11222808 ОП МП-005 | ул. Зеленая | 0,6 |
| 6 | д. Куфтыревская | 11222808 ОП МП-006 | ул. Совхозная | 0,6 |
| 7 |  | 11222808 ОП МП-007 | ул. Набережная | 0,9 |
| 8 |  | 11222808 ОП МП-008 | ул. Береговая | 0,6 |
| 9 | д. Кузнецовская | 11222808 ОП МП-009 | ул. Речная | 1,0 |
| 10 | д. Фоминская | 11222808 ОП МП-010 | ул. Южная | 0,8 |
| 11 | п. Фоминский | 11222808 ОП МП-011 | ул. Школьная | 1,05 |
| 12 |  | 11222808 ОП МП-012 | ул. Железнодорожная | 2,1 |
| 13 | п. Мелентьев Пал | 11222808 ОП МП-013 | ул. Парковая | 1,0 |
| 14 |  | 11222808 ОП МП-015 | ул. Первомайская | 0,9 |
| 15 |  | 11222808 ОП МП-016 | пер. Дружбы | 0,6 |
| 16 | д. Балуевская | 11222808 ОП МП-017 | ул. Лесная | 0,2 |
| 17 | д. Грехнев Пал | 11222808 ОП МП-018 | ул. Центральная | 0,8 |
| 18 |  | 11222808 ОП МП-019 | ул. Зеленая | 0,7 |
| 19 |  | 11222808 ОП МП-020 | ул. Победы | 0,2 |
| 20 |  | 11222808 ОП МП-021 | ул. Дачная | 0,5 |
| 21 | д. Ивакинская | 11222808 ОП МП-022 | ул. Дачная | 0,4 |
| 22 |  | 11222808 ОП МП-023 | ул. Победы | 1,35 |
| 23 |  | 11222808 ОП МП-024 | пер. 8 Марта | 0,2 |
| 24 | д. Нечаевская | 11222808 ОП МП-025 | ул. Победы | 0,9 |
| 25 | д. Шестовская | 11222808 ОП МП-026 | ул. Победы | 0,8 |
| 26 |  | 11222808 ОП МП-027 | пер. Озерный | 0,2 |
| 27 | п. Овражное | 11222808 ОП МП-029 | ул. Овражная | 0,5 |
| 28 | п. Мелентьевский | 11222808 ОП МП-030 | ул. Новая | 1,05 |
| 29 |  | 11222808 ОП МП-031 | ул. Центральная | 0,9 |
| 30 |  | 11222808 ОП МП-032 | ул. Советская | 0,4 |
| 31 |  | 11222808 ОП МП-033 | ул. Зеленая | 0,6 |
| 32 |  | 11222808 ОП МП-034 | ул. Школьная | 0,5 |
| 33 |  | 11222808 ОП МП-035 | ул. Привокзальная | 0,2 |
| 34 |  | 11222808 ОП МП-036 | ул. Пролетарская | 0,5 |
| 35 |  | 11222808 ОП МП-037 | ул. Лесная | 0,3 |
| 36 |  | 11222808 ОП МП-038 | ул. Первомайская | 0,35 |
| 37 |  | 11222808 ОП МП-039 | ул. Железнодорожная | 0,4 |
| 38 | Подъезд к д Кузнецовская | 11222808 ОП МП-036 |  | 0,3 |
| 39 | п Фоминский, проезд к кладбищу № 2 | 11222808 ОП МП-038 |  | 0,4 |
| 40 | п Фоминский, хозяйственный проезд | 11222808 ОП МП-039 |  | 0,2 |
| 41 | п Фоминский, проезд к кладбищу № 1 | 11222808 ОП МП-041 |  | 0,2 |
| 42 | Подъезд к д Мелентьев Пал | 11222808 ОП МП-042 |  | 0,2 |
| 43 | д Мелентьев Пал, хозяйственный проезд | 11222808 ОП МП-043 |  | 0,2 |
| 44 | д Мелентьев Пал, кольцевая дорога | 11222808 ОП МП-044 |  | 0,5 |
| 45 | д Ивакинская, хозяйственный проезд | 11222808 ОП МП-046 |  | 0,3 |
| 46 | д Ивакинская, хозяйственный проезд | 11222808 ОП МП-047 |  | 0,3 |
| 47 | д. Ивакинская, подъезд к кладбищу | 11222808 ОП МП-048 |  | 0,4 |
| 48 | п. Овражное, подъезд к кладбищу | 11222808 ОП МП-051 |  | 1,0 |
| 49 | п Мелентьевский, подъезд к кладбищу | 11222808 ОП МП-052 |  | 1,0 |
|  |  | ИТОГО: |  | 29,6 |

По территории  муниципального образования  «Вохтомское» проходят участки железных дорог  федерального значения «Москва – Архангельск», «Москва – Мурманск», «Санкт – Петербург  - Архангельск».  На территории муниципального образования находятся железнодорожные станции Мелентьевский и Фоминская.

По железной дороге  осуществляется связь с  районами области, с различными регионами  страны, через поезда пригородного сообщения осуществляется связь между отдельными населенными пунктами Вохтомского муниципального образования,  с населенными пунктами МО «Волошское», МО «Коношское», с районным центром, с населенными пунктами Няндомского района.

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Одной из немаловажных проблем является отсутствие в муниципальном образовании специализированной ремонтно-строительной  организации. Из-за отсутствия средств не  проводятся   капитальные ремонты муниципальных  домов. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования наиболее проблемно в сравнении с другими отраслями. На территории муниципального образования в настоящее время работает одно муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», которое занимается вопросами водоснабжения.

Число многоквартирных домов 88, общей площадью 11,5 тыс.кв.м, из общего числа многоквартирных домов находятся в государственной или муниципальной собственности 29 домов, общей площадью 3,6 тыс.кв.м; в частной собственности 17 домов, общей площадью 2,00 тыс.кв.м.;  42 дома в которых собственники помещений должны выбрать способ управления, их общая  площадь 5,9 тыс.кв.м. Число одноквартирных  домов, находящихся в муниципальной собственности 6; общей площадью 366,2 кв.м.

Жилые дома  ( индивидуально- определенные здания) 446, общей площадью 20,0 тыс.кв.м..

Теплоснабжение

В настоящее время в Вохтомском муниципальном образовании централизованного теплоснабжения нет. Вся жилая и общественная застройка, за исключением  МБОУ «Мелентьевская основная общеобразовательная школа» (котельная),  отапливается печами.

Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоотведение  на территории муниципального образования отсутствует.  Отсутствуют канализационные очистные сооружения. Жилая и общественная застройка  находится на выгребах и септиках с выпуском на рельеф местности.  Анализируя, существующее состояние системы водоотведения выявлено наличие следующих проблем: отсутствие  централизованной канализации, отсутствие централизованных канализационных очистных сооружений.

В муниципальном образовании  централизованная система водоснабжения отсутствует.  Водоочистные сооружения так же отсутствуют. Протяженность сетей водоснабжения 3000 м (д. Ивакинская, д. Нечаевская, д. Шестовская), 0,7 м  д. Мелентьев Пал.

Для хозяйственно-питьевых нужд население пользуется водой от муниципальных артезианских скважин, шахтных колодцев, родников,  частных скважин и отдельных водоемов.  Разработка предварительного проекта строительства сетей водоснабжения не проводилась.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования «Вохтомское»  Коношского муниципального района, осуществляется от энергосистемы Архангельской области через один основной опорный центр питания - 220/110/35/10 кВ «Коноша» и распределительные центры питания.   Электроснабжение  производит  ОАО «МРСК  Северо – Запада» ПО «Плесецкие сети» Коношские РЭС. Основная питающая подстанция района – четырех трансформаторная электроподстанция 220/110/35/10 кВ «Коноша». От трансформаторных подстанций производится электроснабжение Вохтомского сельского поселения. Коношский муниципальный район связан с энергосистемой Архангельской области высоковольтными линиями ВЛ-220 и ВЛ 110 кВ. Линии проходят в едином инженерном коридоре. Линия 220 кВ: ЭС Центра – Коноша – Плесецк – Савино – Обозёрская – РП Первомайский – Архангельск .  Так же в инженерном коридоре проходит линия ВЛ 110 кВ Коноша – Няндома – Шалакуша – Плесецк – Савино обеспечивает снабжение электроэнергией Коношского, Няндомского и Плесецкого районов. Линии ВЛ-35 служат в качестве внутрирайонных линий электропередач.

По территории муниципального образования  «Вохтомское» проходят  магистральные линии электропередач:  ВЛ -220 кВ, ВЛ -110кВ,ВЛ -35 кВ, ВЛ -10 кВ. Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 10 кВ.

Электрические сети в п. Мелентьевский  и в п. Овражное находятся в собственности Коношского муниципального района и переданы с 01.02.2011 года на обслуживание Коношским РЭС   в аренду.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории муниципального образования отсутствует. На территории Вохтомского муниципального образования  используется сжиженный баллонный газ для приготовления пищи.

ТБО

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.  В  муниципальном образовании отсутствует индустрия утилизации и переработки отходов, в особенности твёрдых бытовых. Их размещение производится на необорудованных свалках. На территории МО имеются места для временного складирования ТБО, с которых осуществляется вывоз в п. Коноша на полигон: п. Мелентьевский, площадью 5 000 кв.м, бывший водоем по автодороге на Коношу, между 1 и 2 км и узкоколейной железной дорогой; дд. Шестовская, Нечаевская, Ивакинская, площадью 6 000 кв. км, правая сторона автодороги «Коноша – Фоминская» от перекрестка дорог «Коноша – Подюга – Фоминская», расстояние 0,7 км. Деревни Мелентьев Пал, Грехнев Пал, Балуевская, площадью 5 000 кв. м, правая сторона автодороги «Коноша – Няндома» и перекресток дороги д. Балуевская, д. Осташевская, Куфтыревская, Кузнецовская, Фоминская, п. Фоминский, площадью 5 000 кв.м в 500 м от п. Фоминский, левая сторона дороги в д. Грехнев Пал.

Организация удаления поверхностного стока дождевых и талых вод с территории свалки, сооружение систем сбора и удаления фильтрата, водонепроницаемое основание отсутствуют.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов.  Учет размещаемых на свалке отходов либо не ведется, либо ведется по объему, вывозимому спецавтотранспортом, и может рассматриваться как оценочный. Организация работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора должна быть основана на нормах их образования и накопления. В МО «Вохтомское» разработана Генеральная  схема  очистки  территории муниципального образования. Это позволит улучшить экологическую безопасность

Связь

Телефонизация муниципального образования «Вохтомское» осуществляется от АТС сети общего пользования. Основными поставщиками данной услуги являются Архангельский филиал ОАО «Ростелеком»

В муниципальном образовании расположены три АТС: в д. Ивакинская, в п. Мелентьевский, в п. Фоминский,  марки АТСК 50/200, ёмкостью 100 номеров. Подключены объекты социальной сферы и некоторое количество жилых домов.  Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

На территории муниципального образования действует мобильная сотовая связь Мегафон. Есть доступ в Интернет.

Телевизионное вещание в поселении осуществляется посредством эфирного. Вохтомское муниципальное образование находится  в зоне уверенного приёма (3 канала эфирного вещания).

На территории муниципального образования  оказываются услуги почтовой связи, работают 3 отделения почтовой связи: Мелентьевский (п. Мелентьевский), Фоминская (п. Фоминский),  Нечаевская (д. Шестовская).

3.  Перспективы по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности.

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

сохранение и развитие экономического потенциала МО на основе функционирующих сейчас предприятий ИП Бакушина М.В., ИП Нефедова А.В., ИП Виноградова В.С., ИП Поповой С. Ш. и личных подсобных хозяйств – первая очередь;

строительство  производственных объектов (телятники, фермы КРС и др.) в д. Мелентьев Пал, д. Грехнев Пал, д. Куфтыревская, д. Нечаевская – первая очередь;

модернизация и строительство пилоцехов (д. Куфтыревская, д. Осташевская, д. Ивакинская) – первая очередь;

сохранения и развитие с учетом реконструкции и капитального ремонта автодорог на территории МО экономического дорожного  потенциала – первая очередь – расчетный срок;

модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии – первая очередь;

сохранение и развитие объектов малого и среднего бизнеса с увеличением количества малых предприятий на 10 % и дальнейшего роста этого сектора экономики – первая очередь.

3.1  Перспективы по развитию жилищного  фонда

Мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и улучшения условий проживания граждан.

Учитывая тенденции жилищного строительства в сельской местности, предпочтение отдается индивидуальному жилищному строительству усадебной и коттеджной застройки,  двухквартирным  блокированным домам малой этажности с приусадебными  участками.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

создание современной комфортной урбанизированной среды в селе путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункционального центра обслуживания населения – первая очередь;

создание компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения – первая очередь;

создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды – первая очередь;

повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение первая очередь – расчетный срок;

планомерный снос жилищного фонда первая очередь – расчетный срок;

увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м. на человека – расчетный срок;

рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Определение очередности по строительству нового жилья определено двумя этапами в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2020 гг.

2 очередь……………..2035 гг.

С целью планомерного распределения объемов сносимого жилищного фонда  так же  выделено две очереди реализации:

1 очередь……………..2020 гг.

2 очередь……………..2035 гг.

Практически весь объем нового строительства планируется вести на  заселенных территориях свободных от застройки, что позволит сократить себестоимость строительства (это наиболее актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств).

Планируется ликвидация всего непригодного для проживания жилищного фонда, повышение качества жилищного фонда (капитальное исполнение строений, обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой), а так же доведения уровня жилищной обеспеченности до уровня не менее 30 кв.м на человека.

Основная цель  - повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды.

Для её достижения необходимо:

своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан.

3.2.  Перспективы по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.2.1. Водоснабжение

Исходя из гидрогеологических условий, условий оценки модулей эксплуатационных запасов, муниципальное образование «Вохтомское» в целом можно отнести к району надежно обеспеченному ресурсами подземных вод.

Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников.

Основные мероприятия:

- Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Вохтомское» - первая очередь.

- Необходимо выполнить работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод – первая очередь.

- Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин - расчетный период.

- Техническая реконструкция водозаборных скважин - первая очередь.

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов – первая очередь.

- Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей – первая очередь.

Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным режимом и качеством подземных вод – первая очередь.

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены в населенных пунктах, где имеется централизованная система водоснабжения. –первая очередь.

- Рациональное использование воды – первая очередь – расчетный период:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

- внедрение водосберегающих технологий;

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

- повышение культуры водопользователей;

- разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Для повышения качества питьевой воды, бесперебойного водоснабжения необходимо также провести работы по очистке, прокачке артезианских скважин, поставить фильтры для очистки воды – первая очередь.

Первоочередные мероприятия:

проведение капитального ремонта водопровода в д. Ивакинская, д. Нечаевская, д. Шестовская – (3,0 км. )

реконструкция водозаборных сооружений в д. Шестовская, в п. Мелентьевский;

разработка проекта ЗСО, благоустройство территории ЗСО 1 пояса.

3.2.2. Водоотведение

Основные мероприятия:

Разработка и реализация программы развития системы водоотведения в населенных пунктах муниципального образования «Вохтомское» - первая очередь.

Организация централизованных систем водоотведения в д. Осташевская, в п. Мелентьевский – расчетный период.

Для очистки сточных вод населенных пунктов с централизованной системой водоотведения предусматривается строительство канализационных очистных сооружений с. д. Осташевская, п. Мелентьевский – расчетный период.

В населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов) – первая очередь.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод – расчетный период.  Предусматривается разработка программы обеспечения муниципального образования «Вохтомское» централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений за пределами расчетного срока.

При отсутствии централизованной канализации допускается использовать в сельских населенных пунктах децентрализованные схемы канализации.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления).

3.2.3. Мероприятия энергосбережения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей в д. Ивакинская, Нечаевская, Шестовская в количестве 2.3 км, замена водопроводной башни на насосную станцию в Грехнев Пал, замена трёх водонапорных башен на насосные станции в п. Мелентьевский. | 2010-2020 г.г. | местный бюджет 50,0 тыс. руб. областной бюджет 2350000 т.руб. | Администрация МО « Вохтомское» МУП «Благоустройство» | Паспорт проекта- |
| 2.. | Ремонт кровель, обшивки зданий, фундаментов и цоколей, утепление потолков в многоквартирных домах поселка Мелентьевский. | 2010-2020 г.г. | Местный бюджет, денежные средства МУП « Благоустройство» | Администрация МО«Вохтомское», МУП «Благоустройство» | - |
| 3. | Реконструкция уличного освещения в поселениях МО «Вохтомское». Установка энергосберегающих светильников в количестве 30 штук. | 2015 год | местный бюджет 15,0тыс. руб. областной бюджет 135,0 тыс.руб. | Администрации МО «Вохтомское» Коношский РЭС производственного отделения « Плесецкие электрические сети» | Паспорт проекта- |
| 5. | Работа с населением по вопросам экономии энергии | 2010-2020 гг. | Местный бюджет 1,0 тыс. руб. | Администрация МО «Вохтомское» | - |
| ИТОГО: 2 551,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

3.2.4. Перспективы в области санитарной очистки территории  и обращения с отходами

Одним из направлений региональной политики в сфере экологии и рационального природопользования является санитарная очистка территории и  разработка комплекса мероприятий по ликвидации  несанкционированных мест захоронения отходов.

Проектные предложения :

Привести в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами существующие площадки временного складирования ТБО вблизи населенных пунктов Мелентьевский, Ивакинская, Фоминский. Оформить земельные участки согласно требованиям законодательства.

Закрыть и рекультивировать  площадку для временного складирования ТБО возле д. Балуевская.

Организовать вывозку отходов от населенных пунктов МО «Вохтомское» на полигон ТБО п. Коноша.

Провести мероприятия по санации и необходимому обустройству усовершенствованных свалок ТБО в населенных пунктах  муниципального образования.

Организовать  селективный  сбор отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

Привлечь для сбора   и вывоза  на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других, специализированные организации.

Предприятиям и организациям необходимо:

выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов (инсенераторы, биотермические ямы).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет поселения, собственные средства.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит- 8415,0 тыс.руб.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная  Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  « Вохтомское»   Коношского муниципального района  Архангельской области на 2014- 2020 годы и на перспективу до 2030 года  предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.