Приложение

к Постановлению администрации

МО «Вохтомское»

от 18.02.2013 г.

- ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды, должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории муниципального образования «Вохтомское», дает объективную оценку и возможность принятия органами  местного самоуправления правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Необходимость разработки Генеральных схем санитарной очистки территорий населенных пунктов (ГССОТ) определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Генеральная схема санитарной очистки  территории – проект, направленный на решение  комплекса природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки территорий населенных мест. Генеральная схема санитарной очистки  территории определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции  или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение  технических средств.

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |

# 2.   ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Основанием для разработки Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Вохтомское»  послужили:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

3. ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ВОХТОМСКОЕ»,     ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В связи с введением 1 января 2006 года Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и на основании Постановления главы муниципального образования «Коношский район» №657 от 21 октября 2005 года «О ликвидации сельских и поселковых администраций» Вохтомская сельская  администрация была ликвидирована и с 1 января 2006 года образовано муниципальное образование «Вохтомское», Вохтомское сельское поселение. Административный центр – поселок Фоминский. В границы муниципального образования «Вохтомское» входят населенные пункты:  поселки Мелентьевский, Фоминский и Овражное, деревени Балуевская, Мелентьев Пал, Осташевская, Кузнецовская, Куфтыревская, Фоминская, Грехнев Пал, Турово, Ивакинская, Нечаевская, Шестовская. Поселок Фоминский  имеет сообщение со всеми  населенными пунктами поселения.

Географическое положение (близость автомобильных и железных дорог, расстояние до районного и областного центров) – входит в состав района, расположенного в южной части Архангельской области и относится к местности приравненной к районам крайнего севера. Расстояние до районного центра (Коноша) – 45 км., до областного центра (Архангельск) – 650 км. Автомобильная и железная дороге связывает Вохтомское  сельское поселение с районным и областным центрами и другими районами и областями.

В состав муниципального образования «Вохтомское»   входит  14 населенных пунктов с общей численностью 1235  человек, в том числе  292 человека  зарегистрированы, но  проживают (работают, учатся) на других территориях, 40 человек имеют временную регистрацию, постоянно проживающих на территории МО «Вохтомское» - 983 человека. Существует тенденция  к уменьшению  численности постоянного  населения и к увеличению в летний период населения  временно проживающего на территории. В целом  в летний период население увеличивается  в 1,5 раза.

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения (человек) | Площадь (га) | Расстояние до районного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Фоминский | 55 | 64,5 | 45 |
| 2 | Д. Осташевская | 133 | 34,5 | 45 |
| 3 | Д. Куфтыревская | 76 | 14,8 | 45 |
| 4 | Д. Кузнецовская | 21 | 7,2 | 45 |
| 5 | Д. Фоминская | 18 | 16,1 | 46 |
| 6 | Д. Мелентьев Пал | 71 | 37,7 | 42 |
| 7 | Д. Балуевская | 14 | 9,7 | 42 |
| 8 | Д. Грехнев Пал | 65 | 25,6 | 47 |
| 9 | Д. Ивакинская | 48 | 34 | 20 |
| 10 | Д. Нечаевская | 39 | 13,9 | 20 |
| 11 | Д. Шестовская | 36 | 19,5 | 21 |
| 12 | П. Мелентьевский | 399 | 146 | 40 |
| 13 | П. Овражное | 8 | 7,2 | 40 |
| 14 | Д. Турово | Проживающих нет |  |  |
|  | ИТОГО: | 983 | 430,7 |  |

Перспективу развития населения муниципального образования «Вохтомское» можно подразделить на следующие виды:

Инерционный: (численность населения сокращается из-за низкого естественного прироста, старение населения, сокращения численности вооруженных сил).

Оптимистический: стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.                                                  Вероятностный: компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики. Население МО «Вохтомское» занято в производственной сфере, муниципальной  службе и сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

АНАЛИЗ  ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ 5 ЛЕТ

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения (человек) 2013 г. | Численность постоянного населения (человек) 2008 г. | Повышение или понижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Фоминский | 55 | 65 | - 10 |
| 2 | Д. Осташевская | 133 | 184 | - 51 |
| 3 | Д. Куфтыревская | 76 | 88 | - 12 |
| 4 | Д. Кузнецовская | 21 | 16 | + 5 |
| 5 | Д. Фоминская | 18 | 28 | - 10 |
| 6 | Д. Мелентьев Пал | 71 | 100 | - 29 |
| 7 | Д. Балуевская | 14 | 18 | - 4 |
| 8 | Д. Грехнев Пал | 65 | 74 | - 9 |
| 9 | Д. Ивакинская | 48 | 42 | + 6 |
| 10 | Д. Нечаевская | 39 | 48 | - 9 |
| 11 | Д Шестовская | 36 | 35 | + 1 |
| 12 | П. Мелентьевский | 399 | 484 | - 89 |
| 13 | П. Овражное | 8 | 15 | - 7 |
| 14 | Д. Турово | Проживающих нет |  |  |
|  | ИТОГО: | 983 | 1197 | - 214 |

На территории МО «Вохтомское» работают 27 предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе  крестьянские хозяйства – 3,  магазины – 11, школы – 2, детские сады – 2,  клубы – 3, библиотека – 1,  Архангельское отделение Северной железной дороги, обслуживающее участки железной дороги от станции Фоминская до станции Мелентьевский – 1, фельдшерско-акушерские пункты – 2, отделения почтовой связи – 3, организации, осуществляющие содержание  жилых зданий – 1, администрация муниципального образования - 1.

Жилой сектор представляют деревянные одноэтажные дома. Всего на территории МО «Вохтомское» расположено  586 жилых домов, в основном, это частные  жилые дома.  Жилищный фонд полностью неблагоустроенный, отопление  - печное. Многоквартирных домов - 93 дома, из них в непосредственном управлении - _____ Общая жилая площадь  муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 года составила  11373 кв.м.   Обслуживанием муниципального жилищного фонда   занимается муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».

Улично – дорожная сеть  в поселении  состоит из 40 улиц и переулков,   дорог  протяженностью  24.6 км, в том числе  дороги с улучшенным покрытием (гравийные дороги) – 13,6 км.  Подземные водостоки отсутствуют. Централизованная канализация отсутствует. Содержание дорог в зимний и летний период осуществляется по договорам, заключено 5 договоров  на очистку дорог от снега в зимний период, и  два договора  на грейдирование дорог.

Характеристика природных условий территории:

По характеру рельефа территория Вохтомского сельского поселения представляет собой волнистую равнину с холмами (Коношско-Няндомская возвышенность) с высоким уровнем грунтовых вод. Климат умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Средняя температура января минус 12,7˚С. Абсолютный минимум температуры воздуха может достигать минус 50˚ С (средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 32˚С). Нормативная глубина промерзания 1,7 метра. Осадков выпадает 33 – 49 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 167 дней. Наибольшая из средних толщина снежного покрова на открытом месте составляет 51 см., максимум 69 см.

Весной переход средних суточных температур к положительным наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 37 – 50 мм. Снежный покров сходит в конце апреля.

Летом преобладают ветра с Юго-западной составляющей. Самый теплый месяц лета – июль, его средняя температура +17оС. Среднемесячное количество осадков составляет 69 – 75 мм. Максимум температуры может достигать +36оС.

Осень, в общем, теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным

значениям наблюдается в конце октября. Снежный покров устанавливается в середине ноября. Среднее месячное количество осадков составляет 51 –71 мм.  Первые  заморозки в воздухе возможны уже в августе (-30С), а последние – в конце мая и июня. Продолжительность безморозного периода превышает 100 дней.  Для поселения характерны частые метели. Наибольшее количество их приходится на период с января  по март. В этот период увеличивается  количество снежных заносов.  Вскрытие рек начинается весной, в мае. Оно сопровождается заторами льда и весенним ледоходом.

Общие выводы: Таким образом, сложное физико-географическое положение, природные и климатические условия на территории муниципального образования зачастую могут привести к стихийным бедствиям, наиболее характерными из которых являются:

ураганные и штормовые ветры со скоростью 25 м/сек и более;

сильные метели (снег со скоростью ветра до 15 м/сек в течение   12 часов и более);

снегопады (со среднесуточной нормой осадков около40 см);

морозы (с температурой ниже 400 в течение более 3-х суток);

сильный гололед (обледенение на проводах более20 мм);

лесные пожары.

Они наносят значительный материальный ущерб, нарушают нормальную жизнедеятельность.

4.   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  СИСТЕМЫ  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

И  УБОРКИ    ТЕРРИТОРИИ  МО  «ВОХТОМСКОЕ»

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, вывозу и размещению на свалке твердых бытовых отходов. Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий сельского поселения в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Вывоз жидких бытовых  отходов производится  специализированной техникой  п. Коноша по отдельному договору с жителями. Жители, имеющие приусадебные участки используют  жидкие бытовые отходы  для изготовления компоста и удобрения приусадебных участков.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз твердых бытовых, жидких и производственных отходов с организациями, имеющими соответствующий транспорт, для вывоза отходов 1-3 классов опасности – с организациями, имеющими соответствующую лицензию; организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на размещение отходов с организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Ответственность  и контроль за сбором твердых бытовых отходов и уборкой площадок, на которых они размещены, возлагаются:

-по частному сектору– на  домовладельцев;

-по многоквартирным домам  - на организации, управляющие  и обслуживающие данный жилищный фонд;

-по объектам культурно – бытового назначения (библиотека, школа, детский сад, ФАПы,, отделения связи,)  на руководителей;

- по объектам торговли  на владельцев магазинов.

- по иным  производителям отходов – на собственников, арендаторов учреждения, организации, иные хозяйствующие объекты.

- Население МО «Вохтомское»» проживает  в не благоустроенных  жилых домах, с печным  отоплением.  Основная  часть  отходов  идет в компост или  сжигается в печах.

В МО «Вохтомское»   создано муниципальное унитарное предприятие, отвечающее за санитарную очистку и уборку территории населенных пунктов  сельского поселения. Специальных машин для осуществления санитарной очистки и механизированной уборки нет.     Сбор, вывоз бытового мусора производится  с привлечением рабочей силы и техники по  договорам на выполнение работ, договорам аренды и с привлечением жителей в рамках  проведения субботников и воскресников по уборке территории. На территории  сложилась  практика  сбора и  вывоза  мусора в мешках.

На  территории  района 1 действующая свалка - в Коноше. Администрация  МО «Вохтомское» ведет  разъяснительную  работу  с  населением, ведет  переговоры с  предприятиями, имеющими  лицензии на выполнение работ по  сбору и вывозу бытовых отходов, распространяет  информацию об организациях  и  стоимости  работ.

Предприятий по обезвреживанию отходов, мусороперегрузочных станций,  снегоприемных пунктов, пунктов заправки поливомоечных машин водой, пунктов приема ЖБО (очистные сооружения канализации, поля фильтрации, действующие канализационные насосные станции) на территории сельского поселения нет.

Схема санитарной очистки населенных пунктов муниципального образования «Вохтомское», учитывая малочисленность проживающего населения, отсутствие промышленного производства, предусматривает оборудование мест для временного  размещения бытовых  отходов с последующей  их вывозкой для утилизации на свалку.

На территории  МО «Вохтомское» отведено 4  места  для временного  складирования  твердых бытовых отходов, вывозимых от населения: п. Фоминский – 7500 кв.м., д. Балуевская – 5000 кв.м., п. Мелентьевский – 5000 кв.м., д. Ивакинская – 6000 кв.м.    Места временного  накопления отходов на территории населенных пунктов располагаются с учетом требований по удаленности от мест расположения жилых домов, детских учреждений, мест отдыха.

Организация  системы  обращения с отходами включает в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов  с территории населенного пункта;

- организация вывоза отходов, образующихся в  процессе жизнедеятельности в сельском поселении, на полигон ТБО Коношского района;

- рекультивация  земельного участка, выделенного для временного складирования ТБО.

В МО «Вохтомское» действуют Правила  благоустройства территории муниципального образования «Вохтомское»    разработанные  в соответствии с  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и утвержденные решением  муниципального Совета МО «Вохтомское»  от 15.06.2012 г. № 171,   которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Вохтомского  сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования. Приложение № 1.

Территория Вохтомского сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля  за соблюдением чистоты и порядка.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Вохтомского сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей.

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, ФАПы и т. д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
     Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают договор  со специализированными организациями на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией.  Вывоз ТБО  осуществляется  на специализированную свалку, которая расположена в п. Коноша

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов жилого сектора обязаны содержать в чистоте свои участки, придомовые территории по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги, своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или на договорной основе. Вывоз ТБО  осуществляется  на отведенные места для временного складировании ТБО, вывозимых от населения. На территории  поселения сложилась практика сбора и вывоза мусора в мешках. Сбор и вывоз ТБО от населения осуществляется по заявкам и в месячники по благоустройству.

Распоряжением администрации МО «Вохтомское» территории Вохтомского сельского поселения   закреплены за физическими и юридическими лицами  для уборки и содержания в надлежащем состоянии в соответствии с Правилами благоустройства.  Приложение № 2.

С гражданами проводится разъяснительная работа по правилам и порядку обращения с отходами, распространяются памятки. По улицам расклеиваются информационные листовки по проведению мероприятий по санитарному содержанию населенных пунктов. Администрацией  сельского поселения проводится обследование территории  на предмет выявления несанкционированных свалок. В результате проведенных проверок проводится ликвидация образовавшихся несанкционированных свалок и стихийно образовавшихся мест накопления ТБО.

5. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия

- образ жизни и степень благосостояния населения.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики)

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

- нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Порядок сбора отходов на территории  муниципального образования «Вохтомское», предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и  другие) определяется  органом местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным  требованиям в области охраны окружающей  природной среды и здоровья человека.

Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки отходов

| № п/п | Способы сортировки | %сортировки от объема ТКО | Мероприятия для реализации | Период реализации | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздельный сбор ТБО | 55-65 | Расходы на приобретение контейнеров (в 3-5 раз превышающих существующее количество). Оборудование контейнерных площадок под все количество контейнеров с усовершенствованным покрытием. Увеличение расходов на вывоз ТБО в 3-4 раза. Значительные финансовые средства на мероприятия по агитации населения к раздельному сбору. При строительстве полигонов целесообразно организовать раздельный сбор ТБО по компонентам обслуживаемых 1 объектом захоронения. | Долгосрочный | В случае отсутствия ответной положительной реакции населения понесенные финансовые затраты будут неоправданны. Большое количество «ненужных» контейнеров, для которых необходимо организовать место хранения. При низком спросе на вторсырье необходима организация мест долгосрочного хранения отсортированных отходов, а также их частичная потеря. Раздельный сбор не обеспечивает непопадание пищевых отходов в контейнеры с вторичными ресурсами, в конечном итоге вторичные ресурсы вывозятся на МСК для досортировки отходов. |
| 2. | Пункты сбора (заготовки) вторичных ресурсов – более «чистое сырье» | ˜10 | Расходы на строительство пунктов и оборудование для прессования. Эксплуатационные затраты. В случае невостребованности – здания могут быть пере профилированы под другие объекты. | Краткосрочный | Эффективная работа пунктов сбора вторсырья может быть обеспечена при условии обслуживания 1 пунктом населения численностью не менее 10-15 тыс. человек. |
| 3. | Мусоросортировочная станция | до 30 | Капитальные вложения в строительство станции. Эксплуатационные затраты. | Краткосрочный | При низком спросе на вторсырье увеличивается срок окупаемости станции. |

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, стекло, кожу, резину, камни, полимерные материалы, прочие.

Морфологический состав ТБО,

для соответствующей климатической зоны (в % по массе) приведен в таблице

| Компонент, % по массе | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | южная | северная |
| Пищевые отходы | 27…37 | 37…45 | 29…36 |
| Бумага, картон | 37…41 | 23…32 | 26…36 |
| Дерево | 1…2 | 1…2 | 2…5 |
| Черный металлолом | 3…4 | 2…3 | 3…4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| Текстиль | 3…5 | 3…5 | 4…6 |
| Кости | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| Стекло | 2…3 | 2…3 | 4…6 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 2…3 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 1…3 |
| Пластмасса | 5…6 | 5…6 | 5…6 |
| Прочее | 1…2 | 3…4 | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6…8 | 4…6 |

Источник : Мирный А.Н. , Абрамов Н.Ф. и др.   Справочник «Санитарная  очистка и уборка населенных мест.- Москва, 2005.

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25% весной до 40…45% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания.

Состав ТБО жилищного фонда и предприятий торговли резко различается, что важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утилизируемых фракций ТБО.

Сравнение морфологического состава ТБО,

собираемых в жилом фонде,

и в общественных и торговых предприятиях   регионов России,

% по массе

| Компонент | ТБО жилого фонда | ТБО общественных и торговых предприятий |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 13…16 |
| Бумага, картон | 37…41 | 45…52 |
| Дерево | 1…2 | 3…5 |
| Черный металлолом | 3…4 | 3…4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 1…4 |
| Текстиль | 3…5 | 3…5 |
| Кости | 1…2 | 1…2 |
| Стекло | 2…3 | 1…2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 2…3 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1…2 |
| Пластмасса | 5…6 | 8…12 |
| Прочее | 1…2 | 2…3 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 5…7 |

Источник: Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф. и др. справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест».- Москва, 2005 г.

Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспортировки, так и на параметры мусороперерабатывающего  оборудования.  Фракционный состав ТБО.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150…250 | 100…150 | 50…1000 | менее 50 |
| Пищевые отходы | - | 0…1 | 2…10 | 7…12,6 | 17…21 |
| Бумага, картон | 3…8 | 8…10 | 9…11 | 7…8 | 2…5 |
| Дерево | 0,5 | 0…0,5 | 0…0,5 | 0,5 | 0…0,5 |
| Металл | - | 0…1 | 0,5…1 | 0,8…1,6 | 0,3…0,5 |
| Текстиль | 0,2…1,3 | 1…1,5 | 0,5…1 | 0,3…0,8 | 0…0,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3…0,5 | 0,5…0,9 |
| Стекло | - | 0…0,3 | 0,3…1 | 1…2 | 1…1,6 |
| Кожа, резина | - | 0…1 | 0,5…2 | 0,5…1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2…1 | 0,5…1,8 | 0,5…2 |
| Пластмасса | 0…0,2 | 0,5…1 | 1…2,2 | 1…2,5 | 0,2…0,5 |
| Прочее | 0…0,3 | 0,2…0,6 | 0…0,5 | 0…0,4 | 0…0,5 |
| Отсев (менее 15 мм) | - | - | - | - | 4…6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО,   собираемых отдельно. Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Норма накопления твердых бытовых отходов  это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек  для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год).  Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К ТБО, входящим в норму накопления от населения, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.

В неблагоустроенных жилых домах (с местным отоплением на твердом топливе) в ТБО попадает зола, что резко увеличивает норму накопления ТБО.  Также важны климатические условия - различная продолжительность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной); потребление населением овощей и фруктов и т. д.

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3 (в табл. 5.5 приведен ориентировочный состав крупногабаритных отходов).

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материалы | Содержание, % | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники, плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, а 80% - легкосгораемые компоненты.

Крупногабаритные отходы в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» достигают 5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов следует производить по мере накопления. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Норма накопления ТБО ориентировочно возрастает по массе в пределах 0,3...0,5 % в год, а по объему - 0,5... 1,5% в год.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Ориентировочные нормы накопления ТБО от организаций и предприятий.

| Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления |  | Плотность кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кг/год | М3/год |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | 1 м кв. торг. площади | 348 | 1,74 | 200 |
| павильон | 1 м кв. торг.площади | 570 | 2,85 | 200 |
| Торговля с машин | 1 торговое место | 849 | 5,30 | 180 |
| Промтоварный магазин | 1 м кв. торг. площади | 139 | 0,77 | 180 |
| Хозтовары | 1 м кв. торг. площади | 206 | 1,29 | 160 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 104 | 0,95 | 110 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник | 131 | 1,19 | 110 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |
| аптека | 1 м кв. торговой площади | 48 | 0,44 |  |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |
| Автомастерские | 1 машино-место | 46 | 0,22 | 210 |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 23 | 0,11 | 200 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 23 | 0,11 | 200 |
| Гаражи | 1 машино-место | 22 | 0,16 | 140 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| Ясли, детсады | 1 место | 80 | 0,40 | 200 |
| школы | 1 учащийся | 24 | 0,12 | 200 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Столовая, закусочная, кафе и т.п. | 1 место | 215 | 1,13 | 190 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| Клубы, библиотеки | 1 место | 27 | 0,18 | 150 |
| Спортзал, площадка | 1 место | 43 | 0,26 | 170 |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кгна1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной -0,2 куб. м. на1 кв. м. торговой площади;

** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.   Постановлением администрации  сельского поселения  уточнение норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рекомендуемые нормы накопления  бытовых  отходов,

образующихся  в жилых  зданиях  на  1 человека  в месяц

| Объекты образования : Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление, без водопровода, канализации) | Норма накопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кг / год | М куб. / год |
| Коммунальный фонд | 58,3кг | 0,167 м3 |
| Частный сектор | 58,3кг | 0,167 м3 |

Нормы накопления  твердых  бытовых  отходов от  отдельно  стоящих   объектов

общественного назначения, торговых   и культурно-бытовых  учреждений.

| № п/п | Объект образования отходов | Норма накопления отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднегодовая |  | среднесуточная |  |
|  |  | кг | М3 | кг | л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детсад, ясли (1 место) | 70 | 0,24 | 0,19 | 0,78 |
| 2 | Школы (на 1 учащегося) | 26 | 0,12 | 0,09 | 0,4 |
| 3 | Учреждения (на 1 сотрудника.) | 50 | 0,25 | 0,14 | 0,7 |
| 4 | Столовые (на 1 блюдо) | - | - | 0,03 | 0,1 |
| 5 | Рынки на 1 м кв. | - | 0,36 |  |  |
| 6 | Магазины на 1м кв. торговой площади: Промышленные Продовольственные |  | 0,15 0,46 |  |  |

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.   Постановлением администрации  сельского поселения  уточнение норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Характеристика  объекта размещения отходов (ОРО)  -

временное место складирования твердых бытовых отходов  (п. Фоминский)

| № п/п | Наименование строки | Содержание строки (код для машинной обработки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учетный № ОРО |  |
| 2. | Назначение ОРО | Для временного складирования твердых бытовых отходов (вывозимых от населения) |
| 3. | Вид ОРО |  |
| 4; Место нахождение ОРО; 11222808000; 29; П. Фоминский. 5.; Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен ОРО; Распоряжение Главы муниципального образования «Вохтомское» Коношского района; 18 июня 2007 года; 8-з. 6.; Проектная документация на строительство ОРО; -; -; -. 7.; Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО; -; -; -. 8.; Ввод в эксплуатацию ОРО; 2007. 9.; Вместимость ОРО, (т). 10.; Размещено всего, (т); ТБО-56 т.. 11.; Основные виды отходов, размещающие на ОРО Код вида отхода по ФККО; Наименование отхода. 12.; 91100100 00 00 4; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 13.; 91200400 01 00 4; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 14.; Площадь ОРО, м2; 7500. 15.; Система защиты окружающей среды на ОРО; 05 06. 16.; Виды мониторинга окружающей среды на ОРО. 17.; Негативное воздействие ОРО на окружающую среду; отсутствует. 18.; Сведения о юридическом лице эксплуатирующем ОРО; Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» Директор Дурова Татьяна Юрьевна; Адрес: Архангельская область, Коношский район , п. Фоминский, Ул. Школьная Дом 8 Тел: 8185836393. |

Характеристика  объекта размещения отходов (ОРО)  -

временное место складирования  твердых бытовых отходов  (д. Балуевская)

| № п/п | Наименование строки | Содержание строки (код для машинной обработки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учетный № ОРО |  |
| 2. | Назначение ОРО | Для временного складирования твердых бытовых отходов (вывозимых от населения) |
| 3. | Вид ОРО |  |
| 4; Место нахождение ОРО; 11222808000; 29; Д. Балуевская. 5.; Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен ОРО; Постановление Главы Вохтомской сельской администрации Коношского района; 24 января 2000 года; 18. 6.; Проектная документация на строительство ОРО; -; -; -. 7.; Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО; -; -; -. 8.; Ввод в эксплуатацию ОРО; 2000. 9.; Вместимость ОРО, (т). 10.; Размещено всего, (т); ТБО- 29,8. 11.; Основные виды отходов, размещающие на ОРО Код вида отхода по ФККО; Наименование отхода. 12.; 91200400 01 00 4; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритные). 13.; 91100100 00 00 4; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 14.; Площадь ОРО, м2; 5000. 15.; Система защиты окружающей среды на ОРО; 05 06. 16.; Виды мониторинга окружающей среды на ОРО. 17.; Негативное воздействие ОРО на окружающую среду; отсутствует. 18.; Сведения о юридическом лице эксплуатирующем ОРО; Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» Директор Дурова Татьяна Юрьевна; Адрес: Архангельская область, Коношский район , п. Фоминский, Ул. Школьная Дом 8 Тел: 8185836393. |

Характеристика   объекта размещения отходов (ОРО)  -

временное  место складирования   твердых бытовых отходов  (п. Мелентьевский)

| № п/п | Наименование строки | Содержание строки (код для машинной обработки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учетный № ОРО |  |
| 2. | Назначение ОРО | Для временного складирования твердых бытовых отходов (вывозимых от населения) |
| 3. | Вид ОРО |  |
| 4; Место нахождение ОРО; 11222808000; 29; П. Мелентьевский. 5.; Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен ОРО; Постановление Главы Вохтомской сельской администрации Коношского района; 24 января 2000 года; 18. 6.; Проектная документация на строительство ОРО; -; -; -. 7.; Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО; -; -; -. 8.; Ввод в эксплуатацию ОРО; 2000. 9.; Вместимость ОРО, (т). 10.; Размещено всего, (т); ТБО- 77 т.. 11.; Основные виды отходов, размещающие на ОРО Код вида отхода по ФККО; Наименование отхода. 12.; 91100100 00 00 4; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 13.; 91200400 01 00 4; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный. 14.; Площадь ОРО, м2; 5000. 15.; Система защиты окружающей среды на ОРО; 05 06. 16.; Виды мониторинга окружающей среды на ОРО. 17.; Негативное воздействие ОРО на окружающую среду; отсутствует. 18.; Сведения о юридическом лице эксплуатирующем ОРО; Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» Директор Дурова Татьяна Юрьевна; Адрес: Архангельская область, Коношский район , п. Фоминский, Ул. Школьная Дом 8 Тел: 8185836393. |

Характеристика  объекта размещения отходов (ОРО)  -

место складирования  твердых бытовых отходов  (д. Ивакинская)

| № п/п | Наименование строки | Содержание строки (код для машинной обработки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учетный № ОРО |  |
| 2. | Назначение ОРО | Для временного складирования твердых бытовых отходов (вывозимых от населения) |
| 3. | Вид ОРО |  |
| 4; Место нахождение ОРО; 11222808000; 29; Д. Ивакинская. 5.; Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен ОРО; Постановление Главы Вохтомской сельской администрации Коношского района; 24 января 2000 года; 18. 6.; Проектная документация на строительство ОРО; -; -; -. 7.; Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО; -; -; -. 8.; Ввод в эксплуатацию ОРО; 2000. 9.; Вместимость ОРО, (т). 10.; Размещено всего, (т); ТБО -22,8. 11.; Основные виды отходов, размещающие на ОРО Код вида отхода по ФККО; Наименование отхода. 12.; 91100100 00 00 4; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 13.; 912 00400 01 00 4; Мусор от бытовых помещений несанкционированный (исключая крупногабаритный). 14.; Площадь ОРО, м2; 6000. 15.; Система защиты окружающей среды на ОРО; 05 06. 16.; Виды мониторинга окружающей среды на ОРО. 17.; Негативное воздействие ОРО на окружающую среду; отсутствует. 18.; Сведения о юридическом лице эксплуатирующем ОРО; Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» Директор Дурова Татьяна Юрьевна; Адрес: Архангельская область, Коношский район , п. Фоминский, Ул. Школьная Дом 8 Тел: 8185836393. |

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для  северной климатической зоны.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав ТБО

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России.

Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 |
| 13 | Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 7 |

В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок).

Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из – под различных напитков.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице ниже приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе. Таблица.

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность и влажность ТБО

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов, в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице.

Средняя плотность компонентов отходов.

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность, т/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава, среднюю плотность ТБО поселения, как района северной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице ниже представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года.

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

Особые свойства ТБО

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия.

ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Отходы 1-2 класса опасности.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только  ТБО, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания.  Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах. Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с  МУП «Благоустройство» перечень, отходов, подлежащих к размещению на свалке и  информировать население  о размещении на свалке, запрещенных видах отходов.

Периодичность  вывоза   твердых бытовых отходов от населения будет  определяться  согласно  разрабатываемому  графику.

6.  СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций. Ответственность за производство уборки возлагается на руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и физических лиц.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обеспечить систематическую уборку (ручную, механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Благоустройство, озеленение и санитарное содержание территории сельского поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории Вохтомского сельского поселения, в том числе и на территории индивидуальной застройки.

Обязательным для владельцев точек выносной и мелкорозничной торговли является уборка прилегающей территории и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

- По уборке улично-дорожной сети - на администрацию поселения.

- По уборке закрепленных прилегающих территорий к жилым домам - на организацию, обслуживающую жилой фонд, на частных домовладельцев.

- По уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых находятся данные предприятия.

- За уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли на владельцев объектов торговли.

- За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 10 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов.

- За уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.

- За уборку  территорий после сноса строений - на заказчика, которому отведена данная территория, при отсутствии таковых - на администрацию поселения..

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса в мешках из жилых домов и складирования в определённые места. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадки для сбора мешков  должны иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

На сегодняшний день площадки не оборудованы, поэтому мешки с мусором собираются сразу же от жилых строений (отходы хранятся в хоз. постройках) или от административных зданий.

Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Вохтомского  сельского поселения составит 180 тонн в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений). Периодичность вывоза отходов зависит от количества  образующихся отходов. Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработки ТБО.

На территории муниципального образования «Вохтомское» периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации МО «Вохтомское» ликвидируются.

Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории МО «Вохтомское» Коношского   района  Архангельской  области утвержден постановлением  администрации МО «Вохтомское»  от   18.02.2013 г. № 9).

8. УБОРКА ДОРОГ.

Улично-дорожная  сеть в поселении: грунтовая -11 км.,  щебеночно-гравийная -13,6 км.  Ливневая канализация, подземные водостоки отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ   автомобильных дорог общего пользования   местного значения

МО «Вохтомское» ( утвержден Постановлением  администрации МО «Вохтомское» от 02.04.2012 г № 42, изменения внесены  распоряжением администрации от 07.02.2013 № 3р)

| Наименование населенного пункта, на территории которого проходит автомобильная дорога | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Осташевская | 11222808 ОП МП 001 | Ул. Молодежная | 1,2 |
|  | 11222808 ОП МП 002 | Пер. Спортивный | 0,5 |
|  | 11222808 ОП МП 003 | Ул. Юбилейная | 0,55 |
|  | 11222808 ОП МП 004 | Ул. Центральная | 0,25 |
|  | 11222808 ОП МП 005 | Ул. Зеленая | 0,6 |
| Д. Куфтыревская | 11222808 ОП МП 006 | Ул. Совхозная | 0,6 |
|  | 11222808 ОП МП 007 | Ул. Набережная | 0,9 |
|  | 11222808 ОП МП 008 | Ул. Береговая | 0,6 |
| Д. Кузнецовская | 11222808 ОП МП 009 | Ул. Речная | 1,0 |
| Д. Фоминская | 11222808 ОП МП 010 | Ул. Южная | 0,8 |
| П. Фоминский | 11222808 ОП МП 011 | Ул. Школьная | 1,05 |
|  | 11222808 ОП МП 012 | Ул. Железнодорожная | 2,1 |
| Д. Мелентьев Пал | 11222808 ОП МП 013 | Ул. Парковая | 1,0 |
|  | 11222808 ОП МП 015 | Ул. Первомайская | 0,9 |
|  | 11222808 ОП МП 016 | пер. Дружбы | 0,6 |
| Д. Балуевская | 11222808 ОП МП 017 | Ул. Лесная | 0,2 |
| Д. Грехнев Пал | 11222808 ОП МП 018 | Ул. Центральная | 0,8 |
|  | 11222808 ОП МП 019 | Ул. Зеленая | 0,7 |
|  | 11222808 ОП МП 020 | Ул. Победы | 0,2 |
|  | 11222808 ОП МП 021 | Ул. Дачная | 0,5 |
| Д. Ивакинская | 11222808 ОП МП 022 | Ул. Дачная | 0,4 |
|  | 11222808 ОП МП 023 | Ул. Победы | 1,35 |
|  | 11222808 ОП МП 024 | Пер. 8 Марта | 0,2 |
| Д. Нечаевская | 11222808 ОП МП 025 | Ул. Победы | 0,9 |
| Д. Шестовская | 11222808 ОП МП 026 | Ул. Победы | 0,8 |
|  | 11222808 ОП МП 027 | Пер.Озерный | 0,2 |
| П. Овражное | 11222808 ОП МП 029 | Ул. Овражная | 0,5 |
| П. Мелентьевский | 11222808 ОП МП 030 | Ул. Новая | 1,05 |
|  | 11222808 ОП МП 031 | Ул. Центральная | 0,9 |
|  | 11222808 ОП МП 032 | Ул. Советская | 0,4 |
|  | 11222808 ОП МП 033 | Ул. Зеленая | 0,6 |
|  | 11222808 ОП МП 034 | Ул. Школьная | 0,5 |
|  | 11222808 ОП МП 035 | Ул. Привокзальная | 0,2 |
|  | 11222808 ОП МП 036 | Ул. Пролетарская | 0,5 |
|  | 11222808 ОП МП 037 | Ул. Лесная | 0,3 |
|  | 11222808 ОП МП 038 | Ул. Первомайская | 0,35 |
|  | 11222808 ОП МП 039 | Ул. Железнодорожная | 0,4 |

Летнее содержание и уборка  улиц:

Включает в себя профилирование (грейдерование), подсыпку ямок и выбоин, срезку торчащей арматуры, уборку крупных камней, уборку и вывоз мусора на свалку БО. Работы проводятся подрядчиком по договорам со специализированными организациями или с гражданами по договорам ГПХ, а так же посредством проведения «субботников» – в зависимости от объема и сложности работ. Работы проводятся в пределах установленного финансирования.

## Зимняя уборка дорог

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка территорий зимой трудоемка. Территории населенных пунктов зимой убирают посредством расчистки проезжей части.

Работы проводятся подрядчиком по договорам со специализированными организациями или с гражданами по договорам ГПХ. Работы проводятся в пределах установленного финансирования.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния санитарной очистки территории муниципального образования «Вохтомское» выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории МО «Вохтомское» централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий  пользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Не организован в должной мере сбор и вывоз ТБО от  домовладений.

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами на территории  МО «Вохтомское».

3. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

4.   Разработка и утверждение Норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда и объектов инфраструктуры.

5. Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки, и размещения  коммунальных  отходов.

6.   Привести в соответствие санитарным правилам места накопления и хранения ТБО.

7. Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке  ТБО.

8.  Развитие рынка вторичного сырья.

# 10.     ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

# МО «ВОХТОМСКОЕ»

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям поселения при выполнении следующих  задач:

1. Использовать фактическую норму накопления ТБО в жилом фонде.

Фактическая годовая норма накопления ТБО на одного человека без учета крупногабаритных

отходов составляет  – 350 кг.

Необходимо 1 раз в  5 лет корректировать нормы накопления ТБО и использовать ее при заключении договоров на вывоз ТБО.

2.  В связи с тенденцией роста нормы накопления, необходимо  приводить в соответствие  объем образования  ТБО.

3. Следует увеличивать периодичность вывоза ТБО с внесением соответствующих изменений в график.

4. Усилить контроль за  сторонними организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, тем самым решить вопрос несанкционированного размещения ТБО.

5. Продолжить  организацию сбора ТБО в мешках, а именно оборудовать  площадки для сбора мусора.

6. Осуществить организацию сбора крупногабаритных отходов по заявкам; производить вывоз КГО по мере необходимости.

7. Организовать   на территории МО «Вохтомское» прием вторсырья по договорам  со специализированными организациями, что позволит:

- внедрить на территории раздельный сбор ТБО;

- уменьшить  загрязнения  территории;

- уменьшить транспортные издержки;

- оптимизировать  затраты при обращении с отходами;

- улучшить благоустройство населенных пунктов;

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- уменьшить риск заболевания населения различными болезнями;

- формировать экологическое сознание населения.

8. Предусмотреть при разработке маршрутных графиков обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12). Работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 8 часов и не позднее 23 часов;

9. Согласовать работу организаций, производящих вывоз ТБО по маршрутным графикам (договорам-графикам) с органами Роспотребнадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8) в целях соблюдения санитарных норм  для безопасности здоровья жителей.

10. Своевременно  осуществлять удаление ТБО из домовладений, для чего разработать, провести экспертизу  и принять тарифы на сбор и вывоз бытового мусора,  заключить договоры с   организациями и гражданами на вывоз ТБО.

11.Систематизировать информационную работу с населением по  правилам обращения с отходами.

"МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации"